PKG5501W系列无簧道闸

工程安装指导书V1.0.4

浙江宇视科技有限公司

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-07-06 | 1.0.0 | 初稿 | H09669 |
| 2022-08-04 | 1.0.1 | 补充对开方案杆件间距要求 | L08177 |
| 2022-09-16 | 1.0.2 | 1、产品型号、种类更新 2、增加栅栏杆、防撞圆杆安装步骤 3、控制器更新 | H09669 |
| 2022-09-23 | 1.0.3 | 1、速度参考表更新 2、补充接线图细节 | H09669 |
| 2023-03-03 | 1.0.4 | 1、道闸对开方案接线修改 2、对F-15不同操作情况下的值进行说明 3、调整快捷操作的说明 | wV16707 |

目录

1 变更说明	5

2 产品图片	6

3 道闸安装	7

3.1 安装工具	7

3.2 安装要求	7

3.3 打孔要求	7

3.4 箱体安装	8

3.5 闸杆安装	8

3.5.1 直杆带胶条闸杆	9

3.5.2 曲臂闸杆	10

3.5.3 栅栏闸杆	12

3.5.4 防撞圆杆	15

3.6 闸杆调节	16

3.6.1 杆件水平垂直调节	16

3.6.2 道闸速度调节	18

3.6.3 左右向更换（出厂默认右向，抬到位状态）	19

4 设备接线	22

4.1 单道闸单进单出方案	22

4.1.1 整体接线图	22

4.1.2 道闸电源接线	23

4.1.3 RS485信号线、开闸信号接线	24

4.1.4 防砸雷达接线	25

4.2 道闸对开方案	26

4.2.1 整体接线图	26

4.2.2 道闸对开配置及接线	27

5 道闸其他设置	28

5.1 遥控器使用	28

5.2 车队模式配置	28

5.3 控制器菜单设置说明	29

5.3.1 设置方法	30

5.3.2 常规菜单--目录	30

5.3.3 常规菜单--功能说明	31

5.3.4 高级菜单--目录	32

5.3.5 高级菜单--功能说明	33

5.3.6 故障信息描述	37

5.3.7 LED显示信息含义	37

5.4 开闸、关闸相关参数示意图	38

6 FAQ	39

变更说明

本文档与《无簧道闸安装调试指导书V1.0.3》相比，变更如下：

- 对不同操作方式下的F-15的值做了详细说明；

- 道闸对开方案的整体接线图按要求作出修改；

- 调整了快捷方式的操作说明；

- 对于PKG5501W系列产品工程指导归一处理。

产品图片

无簧道闸

无簧道闸编码、型号和描述

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| PKG5501W系列@LR-ZG-40-A | 无簧道闸(默认右向,3秒,4米直杆,含雷达) |
| PKG5501W系列@LR-ZG-60-A | 无簧道闸(默认右向,5秒,6米直杆,含雷达) |
| PKG5501W系列@L-QB-40-A | 无簧道闸(左向,3秒,4米曲臂,含雷达) |
| PKG5501W系列@R-QB-40-A | 无簧道闸(右向,3秒,4米曲臂,含雷达) |
| PKG5501W系列@LR-FZ-Y-40-A | 无簧道闸(默认右向,3秒,4米防撞圆杆,含雷达) |
| PKG5501W系列@LR-ZL-40-A | 无簧道闸(默认右向,5秒,4米栅栏,含雷达) |

左右向定义

道闸安装

安装工具

| 工具 | 规格 | 数量/pcs | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动扳手 | 250mm×30mm（10＇） | 2 | 安装箱体、闸杆时使用 |
| 内六角扳手 | 4mm、6mm | 各1把 | / |
| 冲击钻 | Φ19钻头 | 1 | 箱体打孔时使用 |
| 卷尺 | 5m×16mm | 1 | / |
| 绝缘手套 | / | / | 调整控制器参数时使用 |
| 一字螺丝刀 | 3×100mm | 1 | 端子接线时使用 |
| 十字螺丝刀 | ∅5mm | 1 | / |
| 卡簧钳 | 7寸 | 1 | 仅换向时使用 |

安装要求

安装位置的地面应水平，保证道闸的机身垂直于水平面；道闸杆应垂直于行车方向；

与其他设备距离在0.5m以上，方便开门检修；

如果安装在安全岛上，注意不要使箱体超出安全岛。

打孔要求

- 孔位置确认：把箱体放置到选好的位置，打开箱门，用螺丝刀沿底座板上腰型槽在地面划线，确认打孔位置后，移开箱体；孔间距尺寸见下图。（单位：mm）

打孔间距

打孔要求：在确认好的打孔位置，用Φ19钻头（螺丝尺寸Φ16）进行打孔，孔深70-75mm；

箱体安装

取出箱内随机附件；

将道闸安置在打孔位置上；

置入膨胀螺丝，调整好箱体水平度及垂直度；

安装压板条，在每个螺丝上放下一个平垫片及一个弹簧垫片，用螺丝锁紧，保证箱体无晃动。

安装压板条

螺丝

闸杆安装

杆件安装需准备19mm固定扳手或活动扳手2个。

|  | 注意： - 以下步骤必须在通电前完成。 |
| --- | --- |

直杆带胶条闸杆

取出闸杆与闸杆外夹板、螺丝、螺母，并按下图步骤安装。

|  | 注意： 闸杆胶条朝向下方。 |
| --- | --- |

直杆带胶条闸杆安装

曲臂闸杆

曲臂杆主杆安装

曲臂杆主杆安装步骤：

曲臂杆牵引杆安装

曲臂杆牵引杆安装步骤：

曲臂杆水平调节

曲臂杆平衡调节步骤：

栅栏闸杆

栅栏杆结构：

      - 安装栅栏杆U型连接件，用于固定小横杆

栅栏杆U型连接件安装：

U型连接件的安装方式：

安装栅栏杆主杆

安装栅栏杆小横杆

栅栏杆平衡调节

防撞圆杆

闸杆调节

杆件水平垂直调节

参数调节

|  | 说明： 道闸在出厂前已经调试好，默认无需进行杆件水平和垂直状态调节。 |
| --- | --- |

起杆或落杆状态下，长按“MenuConfirm”键2s左右，进入“设置菜单”,数码管显示“F-XX”；

控制板按键

短按或者长按“▲/+”、“▼/-”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减；

“F-08”水平调整，可以调整闸杆的水平位置，数值减小翘起，反之下垂；:“F-09”垂直调整，可以调整闸杆的垂直位置，数值小后仰，反之前倾；

F-08和F-09：

修改完参数之后，点击MenuConfirm确认，再点击“■/QUIT”退出，起落查看杆件位置，如不合适可继续进行调整。

物理调节

拧紧调节螺母；

转动调节螺丝调节限位；

拧紧调节螺丝。

道闸速度调节

速度调节方式

普通菜单：

长按“MenuConfirm”按键2秒进入常规菜单设置状态，LED将显示“F-XX”。通过短按或者长按“▲/+”、“▼/-”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减。当LED显示的“F-XX”项是需要设置的参数时，再次按“MenuConfirm”键进入指定项的设置，按“■/QUIT”键返回上一级或者退出设置。当对指定参数设置完成以后，必须按“MenuConfirm”键确认才能生效。按“■/QUIT”键当前设置的参数不会生效。

高级菜单：

长按MenuConfirm和■/QUIT进入高级菜单状态，LED将显示“H-XX”。通过短按或者长按“▲/+”、“▼/-”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减。当LED显示的“H-XX”项是需要设置的参数时，再次按“MenuConfirm”键进入指定项的设置，按“■/QUIT”键返回上一级或者退出设置。当对指定参数设置完成以后，必须按“MenuConfirm”键确认才能生效。按“■/QUIT”键当前设置的参数不会生效。

速度配置表

道闸速度参考表：

|  | 直杆带胶条 |  |  |  | 栅栏杆 | 曲臂杆 |  | 防撞圆杆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 3M/2S | 4M/3S | 5M/4S | 6M/5S | ≤4.5M/5S | 3M/2S | 4M/3S | 3M/2S | 4M/3S |
| F-00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F-01 | 100 | 80 | 65 | 65 | 65 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| F-02 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F-03 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F-04 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| F-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-06 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| F-07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| F-08(H-33=2) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| F-09(H-33=2) | 1050 | 1050 | 1025 | 1025 | 1025 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| F-13:1-xx/2-xx | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 |
| F-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H-00开闸加速时间 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| H-01关闸加速时间 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| H-05电机转动方向 | 左定（右向）：2 右定（左向）：3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

左右向更换（出厂默认右向，抬到位状态）

机芯左右向更换

更换方向前需使杆件调至抬到位状态。

右向换左向：

取下控制板保护罩，设备通电；

按“▼/-”（落杆）后立刻按“■/QUIT”（暂停），使限位压棒不接触限位柱；

步骤2：

取下开口销，取下限位压棒；

步骤3：

长按“MenuConfirm”和“■/QUIT”进入高级菜单，短按或者长按“▲/+”至H-05，点击“MenuConfirm”确认，进入参数设置，点击“▼/-”将参数调至“3”（左向），点击“MenuConfirm”确认，再点击“■/QUIT”退出设置；

步骤4

按“▼/-”（落杆）后道闸反转，如第一次无法转动至合适位置，再按“▼/-”（落杆）一次直至靠近机芯的孔位可以安装限位压棒，按“■/QUIT”（暂停），安装限位压棒，插好开口销；

步骤5：

断电重启后按“▼/-”（落杆），自检完成，右向换左向完成。

左向换右向：

除H-05参数需调为2和限位压棒安装孔位为靠近箱体的孔位，其余步骤一致。

步骤6：

设备接线

单道闸单进单出方案

整体接线图

|  | 注： 整体接线图以“视频单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》。 |
| --- | --- |

方案示意图

整体接线示意图：

道闸电源接线

AC220V电源接在道闸的内空开，同时需要接地。

空开接线示意图：

接地示意图：

RS485信号线、开闸信号接线

485接线传输道闸开关闸日志，用于记录道闸日志。

O1+、O1-口接道闸开闸信号线和公共线，给道闸开闸信号。

RS485信号接线、开闸信号接线：

防砸雷达接线

防砸雷达接线：

道闸对开方案

整体接线图

|  | 注： 道闸对开方案，杆件尾端的间距要求≤20cm，最小距离10cm 。 建议优先使用两台道闸与同一个遥控器匹配，使用一个遥控器控制两台道闸。 |
| --- | --- |

道闸对开方案示意图：

|  | 注： 无簧道闸对开方案下，需要提前在地下预埋并接8根信号线。 对开模式下，控制器高级模式H-16需设置为8。 |
| --- | --- |

道闸对开整体接线图：

道闸对开配置及接线

把主台相机的“O1+”和“O1-”端口分别与两台控制器的“COM”和“▲”连接；

把两台控制器的线控接口“COM”“▲”“▼”和“■”，用导线并在一起；

把两台控制器的防砸信号线控接口“Vehicle detector”和“COM ”分别与雷达的地感蓝绿线连接，并用导线并在一起；

两个LED屏485线分别连接至相机A、B的485“A1”“B1”端口。

对开信号接线：

道闸其他设置

遥控器使用

遥控器：

学习遥控器：

出厂自带的两个遥控器默认已配对，如需添加新遥控器，进入控制板“F-14”菜单，然后长按遥控器任意按键1s，就可以学习成功。

删除遥控器：

进入控制板高级菜单“H-09”，数值调至“5”，再按“MenuConfirm”键完成删除遥控器操作。

|  | 注： 平时遥控器操作，开关按钮要求按2s以上。 |
| --- | --- |

车队模式配置

打开车队模式：遥控器开闸，杆件抬到位后，在遥控器上，按“开”或者“暂停”按钮4s以上，此时在控制盒显示屏上会显示“LocK”，即进入了车队模式。该模式下，外设信号无效，直到关闭道闸。通过线控开闸不会进入车队模式。

关闭车队模式：在遥控器按钮上，按“关”落杆键，即可退出车队模式。

|  | 说明： 早晚高峰时期，部分园区会采取开启“车队模式”，使得闸杆常抬，来保障车辆通行效率。 |
| --- | --- |

控制器菜单设置说明

控制器说明图：

    - 设置方法

长按“MenuConfirm”按键2秒进入常规菜单设置状态，LED将显示“F-XX”。通过短按或者长按“▲/+”、“▼/-”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减。当LED显示的“F-XX”项是需要设置的参数时，再次按“MenuConfirm”键进入指定项的设置，按“■/QUIT”键返回上一级或者退出设置。当对指定参数设置完成以后，必须按“MenuConfirm”键确认才能生效。按“■/QUIT”键当前设置的参数不会生效。

    - 常规菜单--目录

|  | 说明： 优先使用H-13快捷方式进行设置，对应参数表如下表。 若现场更换控制器，更换后使用H-13完成快速设置 。 |
| --- | --- |

            - H-13快捷运行参数选择：

| 左向 | 右向 |
| --- | --- |
| 1：直杆/曲臂杆≤3米 | 4：直杆/曲臂杆≤3米 |
| 2：直杆/曲臂杆≤3.5米 | 5：直杆/曲臂杆≤3.5米 |
| 3：直杆/曲臂杆≤4米 | 6：直杆/曲臂杆≤4米 |
| 7：直杆≤6米/曲臂杆≤5米/栅栏≤4.5米 | 8：直杆≤6米/曲臂杆≤5米/栅栏≤4.5米 |

            - “常用菜单”命令列表：

| 菜单 | 功能 | 默认值 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-00 | 开闸速度 | 65 | 15-100 | 数值越大开闸速度越快。 |
| F-01 | 关闸速度 | 70 | 15-100 | 数值越大关闸速度越快。 |
| F-02 | 开闸减速位置 | 45 | 10-80 | 开闸开始减速的角度，单位：度。 |
| F-03 | 关闸减速位置 | 20 | 10-80 | 关闸开始减速的角度，单位：度。 |
| F-04 | 开闸低速运行角度 | 90 | 15-90 | 开闸最后一段低速区开始角度 |
| F-05 | 关闸低速运行角度 | 0 | 0-75 | 关闸最后一段低速区开始角度。 |
| F-06 | 开闸结束速度 | 15 | 1-50 | 开闸到位速度。 |
| F-07 | 关闸结束速度 | 20 | 2-50 | 关闸到位速度。 |
| F-08(H-33=1) | 水平位置调节 | 2227 | 1-600+ | 对道闸杆的水平位置微调。 |
| F-09(H-33=1) | 垂直位置调节 | 61 | 1-600+ | 对道闸杆的垂直位置微调。 |
| F-10 | 自动延时关闸时间 | 30/30 | 0-255 | 无车通过时自动关闸时间，单位：秒 |
| F-13 | 上电自学习速度 | 65 | 10-80 | 以此速度寻找上下限位。 |
| F-14 | 遥控器学习 | 0 | 0-30 | 学习遥控器。 |
| F-15 | 遇阻反弹灵敏度 | 10（默认值为10；使用快捷方式时，默认值会变更为1） | 1-40 | 遇阻响应时间，单位：0.05秒。 |

    - 常规菜单--功能说明

F-14遥控器学习：

进入菜单项后显示的是当前学习到的遥控器的数量。长按遥控器任意按键一秒，蜂鸣器会鸣叫一声表示学习完成，同时数码管显示学习到的遥控器数量加1。学习完一个遥控器后可以继续学习下一个。如果是学习过的遥控器，则蜂鸣器连续急促鸣叫三声，提示这个遥控器是已经学习过的。学习完成后按“MenuConfirm”或者“■/QUIT”键退出学习。学习成功的遥控器在正常工作状态下按键会有蜂鸣器鸣叫。

F-02抬闸减速位置：

用于设置抬闸过程中，开始减速的位置。以角度为单位，道闸杆处于水平位置时为0度，垂直位置时为90度。该参数表示道闸杆开到该角度时开始减速。如果抬闸到位时道闸杆晃动。可以减少该参数。

F-03落闸减速位置：

用于设置落闸过程中，开始减速的位置。以角度为单位，道闸杆处于水平位置时为0度，垂直位置时为90度。该参数表示道闸杆落到该角度时开始减速。如果落闸到位时道闸杆晃动。可以增加该参数。

F-04抬闸低速运行角度：

范围：45-100，默认：90，该参数大于等于90度或者小于等于F-02抬闸减速角度则无效。在抬闸的过程中设置了一个低速区域，当抬闸角度达到F-04设定的角度，则以F-06抬闸结束速度运行，直到抬闸到位。如果关闸到位闸杆晃动大时，可以适当增加该数值。

F-05落闸低速运行角度：

范围：0-45，默认：0，单位：度。该参数在落闸过程中设置一个低速的匀速区。落闸过程中，到这个角度后就以F-07落闸结束速度运行，直到完全关闭。如果该参数设置为0或者设置为大于F-03落闸减速角度所设定的值，则这个功能无效。

F-06抬闸结束速度：

即抬闸到位速度，抬闸时将以该速度结束抬闸，该参数设置过大将导致开到位时道闸杆晃动。如果F-04设置为小于90度并且大于F-02所设定的角度，则抬闸到F-04设定的角度后，将以F-06设定的速度运行，直到开到位。

F-07 落闸结束速度：

即落闸到位速度，落闸时将以该速度结束落闸，该参数设置过大将导致关到位时道闸杆晃动。如果F-05参数设置大于0，则设置了落闸低速角度，且F-05在有效的范围内（F-05大于0，小于F-03），则在低速匀速区以该速度运行，直到关到位。

F-08水平位置调节：

如果闸杆关到位位置不平时，可以通过该参数进行微调。调节方式是下图的左。

水平、垂直位置调节示意图：

F-09垂直位置调节：

如果闸杆开到位位置不直时，可以通过该参数进行微调。以通过该参数进行微调。调节方式是上图的右。

F-10自动延时关闸时间：

范围：0-60，默认：0，单位：秒。道闸开启后，如果经过该参数所设定的时间，地感没有检测到车辆通过，则会自动关闭道闸。如果设置为0，则道闸一直保持开启状态直到有车经过或者按下关闭按钮才会落闸。

F-13上电自学习速度：

范围：0-80，默认：25。该命令可以设置找上限位与找下限位为不同的速度，进入菜单后，首先设置的是找上限位的速度，LED显示“1-XX”，XX表示找上限位的速度，可以通过按“▲/+”和“▼/-”两个按键调节速度。上限位速度设置完成后，按“MenuConfirm”键，LED显示“2-XX”，这时XX表示找下限位的速度。同样可以通过按“▲/+”和“▼/-”两个按键调节速度。最后找上下限位速度都设置完成以后，按“MenuConfirm”键保存参数。如果在设置过程中按“■/QUIT”键，设置的参数无效。

F-15遇阻反弹灵敏度：

当关闸遇阻堵停超过设定时间时，道闸反弹转开闸，LED显示Er.ob字样。该值越小灵敏度越高，反之灵敏度越低。

    - 高级菜单--目录

“高级菜单”进入方式：同时长按“MenuConfirm”+“■/QUIT”键2秒，进入后LED显示“H-XX”。

|  | 注意： - 高级菜单为专业的技术人员使用，一般用户慎用！表内未列序号菜单请勿随意改动，可能会造成道闸运行异常。 |
| --- | --- |

            - 部分“高级菜单”命令列表：

| 菜单 | 功能 | 默认值 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-03 | 过车延时自动关闸 | 0 | 0-255 | 车辆通行后再延时自动落杆，单位：秒。 |
| H-07 | 计数功能 | 0 | 0-10 | 默认一车一杆。 |
| H-08 | 自动老化测试 | 0 | 0-5 | 自动老化测试时间间隔，0为正常工作。 |
| H-09 | 恢复出厂设置 | 0 | 0-255 | 5：清除遥控器 10：恢复出厂设置。 |
| H-16 | 继电器输出模式 | 6 | 0-7 | 针对不同的继电器应用。 |
| H-30 | 关闭地感角度 | 10 | 0-45 | 关闸到设定角度后关闭地感检测。 |
| H-31 | 遥控开进入车队模式 | 0 | 0-1 | 遥控器开闸直接进入车队模式。 |
| H-33 | 寻找上下限位模式 | 0 | 0-2 | 0：寻找上下限位 1：只寻找上限位 2：只找下限位。 |
| H-34 | 寻找上下限位模式 | 无 | 无 | 手动方式学习上下两个方向的限位。 |
| H-35 | 手动学习上限位 | 无 | 无 | 手动方式只学习上限位。 |
| H-36 | 手动学习下限位 | 无 | 无 | 手动方式只学习下限位。 |
| H-38 | 地感信号鸣声 | 1 | 0-1 | 学0:有地感信号不响，1：有地感信号响。 |
| H-40 | 地感信号有效时间 | 5 | 1-20 | 地感信号持续超过设定时间才认为有效。 |
| H-45 | 自动延时关闸的速度 | 40 | 15-100 | 当F-10或H-03＞0时，关闸速度由该值决定。 |
| H-46 | 低电压自动开闸动作时间 | 0 | 0-50 | 单位0.1秒，0为关闭。 |
| H-47 | 低电压自动开闸阈值 | 21 | 15-22 | 动作电压，单位：伏特。 |

高级菜单--功能说明

H-03 过车延时自动关闭：

范围0-255，默认值：0，单位：1秒。与F-10不同，该延时是指车辆压过地感通行后，才开始倒计时。倒计时中有开闸信号将重新计时，给关闸信号则立即执行关闸，给停止信号则暂停本次延时。设置为0表示关闭该功能，车过立即关闸。

H-07计数功能：

范围0-10，默认值：1。在某些应用场景，需要开闸次数和地感继电器闭合次数一致才关闭道闸。这时可以启用该功能。0为不启用，数值表示最大连续记忆开闸次数。车流量大时，可以增大该参数值。

H-08自动测试：

范围：0-5，默认：0，单位：秒。自动测试的时间间隔，为0表示关闭自动测试，用于自动测试和老化测试。测试完成后将该参数设置为0即可解除自动测试。

H-09恢复出厂设置：

该选项有两个功能，清除遥控器和恢复出厂设置。为了防止误操作，需要设置特定的值后再按“MenuConfirm”键才能完成操作。

5：清除所有已学习的遥控器

10：恢复出厂设置，将设定值恢复到默认值，仍保留已学习的遥控器。

操作完成后蜂鸣器长鸣一声表示成功，如果失败则蜂鸣器鸣叫三声，同时LED显示“E-00”表示设置失败。原因就是设置值不是5或者10。如果在设置过程中出现设置不当。可以使用恢复出厂设置功能。

H-13快速调试：

- 对于没有屋檐遮挡的使用环境，可以按照以下方法快速调试道闸：

| H-13参数值 | 闸杆方向 | 闸杆要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左向 | 直杆/曲臂杆≤3米 |
| 2 | 左向 | 直杆/曲臂杆≤3.5米 |
| 3 | 左向 | 直杆/曲臂杆≤4米 |
| 4 | 右向 | 直杆/曲臂杆≤3米 |
| 5 | 右向 | 直杆/曲臂杆≤3.5米 |
| 6 | 右向 | 直杆/曲臂杆≤4米 |
| 7 | 左向 | 直杆≤6 米/曲臂杆≤5 米/栅栏≤4.5米 |
| 8 | 右向 | 直杆≤6 米/曲臂杆≤5 米/栅栏≤4.5米 |

|  | 说明： 短杆可以选择慢一档的速度；长杆不建议选择快一档的速度。 |
| --- | --- |

H-16继电器输出模式：

限位信号输出模式:当道闸开到位后，公共COM与LmO闭合，当道闸关到位后，公共COM与LmC闭合，起落过程及停止时，公共COM与LmO、LmC都断开。可用于系统监测道闸状态。

H-26 RS485通讯地址：

范围：0-255，默认：1。用上位机（电脑或相机）连接时，地址可以1-255设置。当用作两台对开道闸联机使用时，两台道闸的RS485接口通过双绞线并联（A+对A+，B-对B-），主机（连接相机和地感的道闸）须设置为0，从机须设置为1。

H-30关闭地感角度：

范围：0-45，默认：10，单位：度。解决栅栏在落闸过程中地感误检测到有车的问题。可以通过该选项设置道闸关闭到指定的角度后不检测地感。为0则表示关闭过程中一直检测地感信号。

H-31遥控开进入车队模式：

该参数为1时，遥控器按开闸后直接进入车队模式，这时地感无效，直到关闭道闸，线控关和遥控器关都可以退出车队模式。通过线控开闸不进入车队模式。

|  | 注： - H-31，在开到位状态，长按遥控器的“开”键4秒也可以进入车队模式。 |
| --- | --- |

H-33寻找限位模式：

|  | 说明： - 此处所述的“限位”为机械堵停位置，根据机械堵停位置来计算开到位和关到位位置。 |
| --- | --- |

范围0-2，默认：0。道闸上电以后，初次运行需要找到道闸的限位后才能进入正常的工作模式。控制器支持三种寻找限位模式：

0：上限位、下限位都需要找。道闸上电后，给开信号时道闸以学习速度开闸，找到上限位后电机停止。给关信号则道闸以学习速度关闸，找到下限位后电机停止。上下限都找到以后道闸进入正常工作模式。

1：只需要找到上限位即进入正常工作模式。道闸上电后给开闸信号，道闸以学习速度开闸，找到上限位后道闸进入正常工作模式，电机停止。如果首次上电给关闸信号，则道闸以学习速度开闸，找到上限位后道闸以正常工作模式关闸。建议长杆重杆使用该方式寻找限位，避免找下限位时闸杆晃动大或砸地。

2：只需要找到下限位即进入正常工作模式。道闸上电后给关闸信号，道闸以学习速度关闸，找到下限位后道闸控制器进入正常工作模式。如果上电后首给开闸信号，道闸会以学习速度先关闸找到下限位后，然后以正常工作模式开闸。该模式适应于有屋檐遮挡的场景。

|  | 说明： - 学习位置时是以F-13的1-XX设置的速度进行开闸方向学习，以F-13的2-XX设置的速度进行关闸方向学习。 |
| --- | --- |

H-34手动学习上下限位：

为了使调节道闸杆上下位置变得更直观。可以通过该方式来手动设置道闸杆的垂直位置和水平位置。

进入H-34设置后，LED显示L-00，这时道闸关闸，道闸找到下限位置后，蜂鸣器“滴”一声，LED显示L-01表示找到了下限位；然后道闸自动开闸，找到上限位后蜂鸣器“滴”一声，LED显示L-02表示找到了上限位，道闸进入停止状态。此时需要手动学习道闸杆的垂直位置和水平位置。首先按住“▼/-”按键不松开，道闸杆往关闸方向移动直到杆处于需要的垂直位置（小幅度移动）时松开按键，按“MenuConfirm”键确认垂直位置，此时LED显示L-03表示垂直位置学习完成。继续按住“▼/-”按键不松开，直到道闸杆处于需要的水平位置时松开按键，再按“MenuConfirm”按键确认水平位置，蜂鸣器长鸣一声表示学习完成。道闸控制器返回正常工作状态。

在整个位置学习过程中若位置有偏差时，都可以使用“▲/+”、“▼/-”键进行调整，如果在调整过程中被机械结构堵停还持续的按住按键时，蜂鸣器发出持续的“滴滴”声报警。

只有H-33设置值为0时，手动学习完成后才可以正常使用。H-33不为0时，只保存参数。本选项学习到的结果将影响F-08、F-09的数值。

H-35手动学习上限位：

进入本选项后，LED先显示L-00，道闸开闸找到上限堵停位置后，蜂鸣器“滴”一声，LED变为显示L-01，道闸停止。此时需要手动学习道闸杆的垂直位置和水平位置。首先按住“▼/-”按键不松开，道闸杆往关闸方向移动直到道闸杆处于需要的垂直位置（小幅度移动）时松开按键，按“MenuConfirm”键确认垂直位置，这时LED显示L-02，表示垂直位置学习完成；继续按住“▼/-”按键不松开，直到道闸杆处于需要的水平位置时松开按键，按“MenuConfirm”按键确认水平位置，蜂鸣器长鸣一声表示学习完成，道闸控制器返回正常工作状态。

在整个位置学习过程中若位置有偏差时，都可以使用“▲/+”、“▼/-”键进行调整，如果在调整过程中被机械结构堵停还持续的按住按键时，蜂鸣器发出持续的“滴滴”声报警。若没有堵却持续发出报警声，说明F-13的值偏小，可以退回本选项调大F-13再重新找位置，或手动转动电机手轮助力一下。

只有H-33设置值为1时，手动学习完成后才可以正常使用，否则只保存参数。过程如下图左：

手动学习上下限位示意图：

H-36 手动学习下限位：

进入本选项后，LED先显示L-00，道闸关闸找到下限堵停位置后，蜂鸣器“滴”一声，LED变为显示L-01，道闸停止。此时需要手动学习道闸杆的水平位置和垂直位置。首先按住“▲/+”按键不松开，道闸杆往开闸方向移动直到道闸杆处于需要的水平位置（小幅度移动）时松开按键，按“MenuConfirm”键确认水平位置，这时LED显示L-02，表示水平位置学习完成。继续按住“▲/+”按键不松开，直到道闸杆处于需要的垂直位置（开到位位置）时松开按键，按“MenuConfirm”按键确认垂直位置，蜂鸣器长鸣一声表示学习完成。道闸控制器返回正常工作状态。

在整个位置学习过程中若位置有偏差时，都可以使用“▲/+”、“▼/-”键进行调整，如果在调整过程中被机械结构堵停还持续的按住按键时，蜂鸣器发出持续的“滴滴”声报警。

只有H-33设置值为2时，手动学习完成后才可以正常使用，否则只保存参数。过程如上图右。

H-38地感信号鸣声：

开到位状态，地感信号有效时，蜂鸣器会发出“滴滴”提示声。设置为0时，有地感信号时不响；设置为1时，有地感信号响。默认为1。

H-40 地感信号有效时间：

范围：1-20，默认：5，单位：0.02秒。开闸过程，或开到位状态，为了过滤短暂的地感误触发信号，地感信号需持续超过设定时间才认为有效，待地感信号消失（即车压过地感线圈）才自动关闸。

故障信息描述

在控制器检测到异常时，会通过错误代码显示来指示错误的类型。具体如下：

            - 错误代码表：

| 错误代码 | 错误原因 |
| --- | --- |
| Er.ob | 遇阻返回或遇阻停止。 |
| Er.7 | 人为抬杆报警。 |
| uLxx闪烁 | xx为电压接口的电压，当xx小于15或xx大于30，表示电压异常，闪烁提示。 |
| Er.L0 | 上电检测到有线控停止信号输入。可通过拔除线控端子的方式排查是否外设引起。 |
| Er.L1 | 上电检测到有线控关闸信号输入。可通过拔除线控端子的方式排查是否外设引起。 |
| Er.L2 | 上电检测到有线控开闸信号输入。可通过拔除线控端子的方式排查是否外设引起。 |
| Er.L3 | 上电检测到有地感信号输入。可通过拔除线控端子的方式排查是否外设引起。 |
| Er.L4 | 上电检测到有对射信号输入。可通过拔除线控端子的方式排查是否外设引起。 |
| Er.L5 | 上电检测到有5P遥控停止信号输入。可通过拔除5P遥控器接收器排查。 |
| Er.L6 | 上电检测到有5P遥控关闸信号输入。可通过拔除5P遥控器接收器排查。 |
| Er.L7 | 上电检测到有5P遥控开闸信号输入。可通过拔除5P遥控器接收器排查。 |

    - LED显示信息含义

            - LED显示信息表：

| 内容 | 含义 |
| --- | --- |
| IdLE | 电机传感器插头未插，或者电机传感器故障，原因可能为：接线松动，请重新插好点击传感器插头；或电机传感器故障，需要更换电机盖。 |
| STOP | 道闸关到位或停止状态。 |
| STOP. | 道闸关闸临近水平位置时阻力大。 |
| cLOS | 道闸正在关。 |
| OPEN | 道闸正在开。 |
| HOLd | 道闸开到位。 |
| LocK | 道闸已锁定，进入车队模式。 |
| uPxx | 开启计数功能时的开闸记忆次数,xx为次数（开启计数功能才显示）。 |
| dExx | 自动延时关闸时间，xx表示倒计时时间（开启延时功能才显示）。 |
| Pcxx | 软件版本，xx表示版本号，数值越大，版本越高。上电时首先显示。 |
| Loxx | 设置了低电压自动开闸时，触发开闸后显示。xx表示H-47设置值。 |
| uLxx | 显示当前电源接口的电压，xx为电压值。上电时显示。 |

  - 开闸、关闸相关参数示意图

开闸相关参数示意图：

          - 关闸相关参数示意图：

FAQ

接通电源，遥控按起杆或落杆键，闸杆无动作

检查控制器电源指示灯是否亮，不亮检查保险管是否完好；检查遥控器是否匹配或电池电力不足；

附近有同频干扰，按控制板控制按键看是否正常；

外接保护电路发生故障或正处于保护状态，检查对射指示灯和地感指示灯是否亮起。

上电首次开、关闸速度过快，晃动大

F-13上电自学习速度过快，减小F-13的1-XX和2-XX值。

手动找限位时杆不能到位，且蜂鸣器报警

F-13上电自学习速度过小，增大F-13的1-XX和2-XX值后重试。

控制器显示IdLE

电机传感器插头未插，重新插好电机传感器插头。

电机传感器故障，需要更换电机。

道闸运行时控制器复位

电机内部短路，使用万用表两两测量电机相线阻值是否一致。

道闸控制器故障，需要更换控制器。

关闸过程中自动反弹

遇阻反弹灵敏度时间设置过小，增大F-15。

低杆或雷达有误触发信号，检查地感或雷达信号指示灯是否存在误闪。

开到位晃动比较大

开到位速度较大，减小F-06。

开闸减速角度较大，同时减小F-06和F-02。

开闸速度过快，减小F-00。

关到位晃动比较大

关到位速度较大，减小F-07。

关闸减速角度较大，同时减小F-07和增大F-03。

关闸速度过快，减小F-01。

遥控距离近

遥控器电池电压过低，更换电池。

道闸附近高压电线或电磁干扰严重，更换大功率遥控器。

遥控学习失败

遥控器与接收器不匹配，请联系厂家。

遥控器按键顺序不对，请确认是否为原厂遥控器。

开到位后道闸杆不垂直

垂直位置值设置不当，调节F-08的值。

关到位后道闸杆不水平

水平位置值设置不当，调节F-09的值。

临近关到位显示STOP

增大F-07值。